М Е Н Е Д Ж М Е Н Т К А Ч Е С Т В А технологическая инструкция по изготовлению и монтажу дверей с роликами для безрамочных дверей из ДсП 16 мм и 22 мм ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА - ЗДР г. Екатеринбург 2019 г.

Комплект роликов для безрамных дверей

Данная фурнитура используется в сочетании с рельсами и позиционерами системы АФ и крепится непосредственно на основу ЛДСП, ЛМДФ, массив и прочие плитные материалы толщиной от 16 до 22 мм.

- Ролики крепятся к задней стороне двери на саморезы 3,5х16, минимальное расстояние от края двери 15 мм.

- Зазор между дверями составляет 18 мм.

- Рекомендуемый перехлест дверей  40 мм.

- Минимальный размер от низа двери до пола 10 мм.

- Регулировка двери по высоте не боле 12 мм.

- Нагрузочная способность роликов до 30кг на дверь.

- Есть возможность установки доводчика, для этого требуется на доводчике повернуть крепление на 90°.

До поворота на 90°

После поворота на 90°

Доводчик закрепленный на дверь.

Список должностей для обязательного ознакомления

к  Технологической инструкции по монтажу системы раздвижных дверей TopLine XL

| Должность | Подразделение |
| --- | --- |
| РСК | ###### Администрация |
| РCC |  |
|  | ###### Сеть Купе |
| Монтажник |  |
| Водитель-экспедитор |  |

Лист согласования

К технологической инструкции по монтажу системы раздвижных дверей TopLine XL

от «______» _____________2019 г.

| Разработано | Дата | Подпись | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- |
| Заместитель директора по развитию |  |  | Р.Р.Тазутдинов |
| Согласовано |  |  |  |
| Генеральный директор |  |  | В.В. Долгих |
| Директор сети Купе |  |  | А.В.Зыкова |
| Руководитель сервисной службы |  |  | В.Л.Никифоров |
| Руководитель службы качества |  |  | Г.В. Куц |